Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Отчёт

Операционные системы

Лабораторная работа Introductory Experiment

Выполнил: студент группы Р3332 Маренников Андрей

Вариант Read vs Write,Cache,6M,Rand

Скрипт генерации графа:

python3 graphgen.py -s 6M --seed 67 --topology chain -b 0.5 --min-step-pages 2 -o graph-rand.bin

Паспорт системы:

===== OS =====

Darwin MacBook-Pro-Andrej-6.local 24.6.0 Darwin Kernel Version 24.6.0: Wed Nov  5 21:32:34 PST 2025; root:xnu-11417.140.69.705.2~1/RELEASE_ARM64_T6020 arm64

===== CPU =====

Mac14,9

12

12

12

===== MEMORY =====

17179869184

===== CACHE =====

128

131072

65536

4194304

===== PAGE SIZE =====

16384

===== STORAGE =====

Device Node:               /dev/disk3s1s1

File System Personality:   APFS

SMART Status:              Verified

Disk Size:                 994.7 GB (994662584320 Bytes) (exactly 1942700360 512-Byte-Units)

Solid State:               Yes

===== SYSTEM LOAD =====

12:31  up 12:06, 2 users, load averages: 1,12 1,42 1,59

===== MEMORY / CPU STATE =====

Processes: 588 total, 2 running, 586 sleeping, 2588 threads

2026/09/28 12:31:07

Load Avg: 1.12, 1.42, 1.59

CPU usage: 1.85% user, 7.40% sys, 90.74% idle

SharedLibs: 757M resident, 112M data, 97M linkedit.

MemRegions: 59165 total, 1981M resident, 553M private, 818M shared.

PhysMem: 7797M used (1624M wired, 563M compressor), 7763M unused.

VM: 231T vsize, 5702M framework vsize, 0(0) swapins, 0(0) swapouts.

Networks: packets: 1108786/1028M in, 861290/698M out.

Disks: 2890510/46G read, 735944/14G written.

Описание настройки окружения:

Эксперимент проводился на MacBook Pro с Apple M2 Pro под управлением macOS.

Перед экспериментом были закрыты по возможности ненужные фоновые приложения. Состояние системы перед серией фиксировалось с помощью uptime и top.

Компьютер работал от сети, режим Low Power Mode был отключён.

Закрепление процесса за конкретным ядром CPU не выполнялось. Используемый в Linux пример с taskset не имеет штатного эквивалента в macOS с аналогичной гарантированной привязкой процесса к конкретному ядру.

Частоту работы процессора также не удалось зафискировать из-за системных ограничений macOS.

Основная метрика измерялась минимально инвазивным способом с помощью /usr/bin/time -l.

Методика настройки окружения и разделения измерения и мониторинга зафиксирована до проведения финальной серии, как требуется заданием.

Гипотеза:

Предполагается, что mmap_read и mmap_write будут иметь близкое время выполнения, а оба режима mmap будут быстрее обычных read и write. Также предполагается, что обычный read будет быстрее обычного write.

Описание методики работы с кэшем:

Использовалась warm-up методика - перед каждой серией экспериментов:

- системный кэш очищался;

- файл дважды считывался для его прогрева;

- после этого выполнялись два прогревочных запуска самой тестируемой программы;

- результаты прогревочных запусков не включались в статистику;

- затем выполнялись измеряемые запуски.

Обоснование N:

Для определения характера получаемых значений был произведен пробный прогон из 10 измерений. В итоге данные показали хорошую консистентность, и было принято решение зафиксировать данное количество измерений.

Сравнительная таблица метрик

| Метод | N | Итераций | Среднее время, с | SD, с | 95% ДИ, с | Page faults | Voluntary CS | Involuntary CS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| read | 10 | 10 | 1.724 | 0.005 | [1.720; 1.728] | 1.0 | 0.1 | 5.3 |
| write | 10 | 10 | 5.756 | 0.119 | [5.671; 5.841] | 1.0 | 0.0 | 70.9 |
| mmap_read | 10 | 10 | 0.028 | 0.004 | [0.025; 0.031] | 1.0 | 0.1 | 4.0 |
| mmap_write | 10 | 10 | 0.031 | 0.003 | [0.029; 0.033] | 1.0 | 0.0 | 4.8 |

Логарифмический график рассчитанных значений